DJI Phantom 4 Pro V2.0

Resumo das especificações técnicas relevantes para pesquisa e simulação

Síntese. O Phantom 4 Pro V2.0 é um quadricóptero de 1,375 kg, com autonomia máxima aproximada de 30 minutos, velocidade máxima de 72 km/h e câmera de 20 MP. O equipamento possui posicionamento GPS/GLONASS, sensores visuais e infravermelhos para detecção de obstáculos e enlace de controle/transmissão nas faixas de 2,4 e 5,8 GHz.

# 1. Aeronave e desempenho de voo

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Peso | 1.375 g, incluindo bateria e hélices |
| Dimensão diagonal | 350 mm, sem hélices |
| Velocidade máxima | 72 km/h (20 m/s) no modo S; 58 km/h no modo A; 50 km/h no modo P |
| Ascensão / descensão | Até 6 m/s na ascensão e 4 m/s na descensão, no modo S |
| Tempo máximo de voo | Aproximadamente 30 minutos, em condições de referência do fabricante |
| Resistência ao vento | Até 10 m/s |
| Altitude máxima de serviço | 6.000 m acima do nível do mar |
| Temperatura de operação | 0 a 40 °C |
| Posicionamento | GPS/GLONASS |
| Precisão em voo estacionário | Com visão: ±0,1 m vertical e ±0,3 m horizontal; com GPS: ±0,5 m vertical e ±1,5 m horizontal |

# 2. Sensoriamento e detecção de obstáculos

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Sistema visual | Sensores frontais, traseiros e inferiores |
| Alcance visual de obstáculos | 0,7 a 30 m |
| Frequência de medição | 10 Hz nos sensores frontal e traseiro; 20 Hz no sensor inferior |
| Campo de visão frontal/traseiro | 60° na horizontal e ±27° na vertical |
| Condição de operação visual | Superfície com padrão claro e iluminação superior a 15 lux |
| Sensoriamento infravermelho | Alcance de 0,2 a 7 m; campo de visão de 70° horizontal e ±10° vertical; medição a 10 Hz |

# 3. Câmera e estabilização

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Sensor | CMOS de 1 polegada, 20 megapixels efetivos |
| Lente | Campo de visão de 84°; equivalente a 24 mm; abertura f/2.8–f/11; foco de 1 m ao infinito |
| Resolução máxima de foto | 5.472 × 3.648 pixels, na proporção 3:2 |
| Formatos de foto | JPEG, DNG (RAW) e JPEG + DNG |
| Vídeo | Até C4K/4K; codificação H.264 ou H.265; taxa máxima de 100 Mbps |
| Estabilizador | Gimbal de três eixos; inclinação controlável de −90° a +30°; vibração angular de ±0,02° |
| Armazenamento | microSD de até 128 GB; classe 10 ou UHS-1; FAT32 ou exFAT |

# 4. Comunicação e transmissão

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tecnologia de transmissão | OcuSync, conforme a documentação do fabricante |
| Faixas de frequência | 2,400–2,483 GHz e 5,725–5,850 GHz |
| Distância máxima declarada | Até 10 km no padrão FCC e 6 km no padrão CE, sem obstruções e livre de interferências |
| Potência EIRP em 2,4 GHz | 26 dBm (FCC), 20 dBm (CE/SRRC) e 17 dBm (MIC) |
| Transmissão ao vivo | 720p a 30 fps ou 1080p a 30 fps |
| Latência declarada | Aproximadamente 220 ms no Phantom 4 Pro V2.0, dependendo das condições e do dispositivo móvel |

# 5. Bateria

| Parâmetro | Especificação |
| --- | --- |
| Tipo | LiPo 4S |
| Capacidade | 5.870 mAh |
| Tensão / energia | 15,2 V / 89,2 Wh |
| Peso | 468 g |
| Temperatura de carregamento | 5 a 40 °C |

# Observação para uso em simulação

Os valores de velocidade entre 10 e 20 m/s adotados no cenário de simulação são compatíveis com o limite de 20 m/s do modo S. Entretanto, a distância máxima de 10 km divulgada pela DJI corresponde ao enlace proprietário entre a aeronave e o controle remoto, sob condições ideais. Esse valor não deve ser utilizado diretamente como alcance de uma FANET IEEE 802.11 em modo ad hoc. No OMNeT++/INET, alcance, potência, sensibilidade, propagação, obstáculos e interferência devem ser parametrizados conforme o modelo de rádio empregado.

# Fonte

DJI. Support for Phantom 4 Pro V2.0 — Specifications. Disponível em: https://www.dji.com/br/support/product/phantom-4-pro-v2. Acesso em: 17 ago. 2026.